ESP32 Kuluçka Makinesi EasyEDA Adım Adım Şematik Rehberi Versiyon 2.0 • 24 Bileşen • 9 Net • JLCPCB Hazır • ~30 dakika

| ÖNEMLİ | EasyEDA Standard Edition kullan: https://easyeda.com/editor (tarayıcıda açılır, kurulum yok) Chrome veya Edge önerilir. Hesap oluştur (ücretsiz) — kaydetmek için gerekli. Kısayollar: W = wire çiz ¦ N = net label ¦ Esc = iptal ¦ Ctrl+Z = geri al |
| --- | --- |

# BÖLÜM 1 — Proje ve Sayfa Ayarları

| 1 | EasyEDA'yı Aç ve Giriş Yap easyeda.com/editor adresine git Sağ üstten Sign In (hesap yoksa Sign Up — ücretsiz) Giriş sonrası editör otomatik açılır |
| --- | --- |

| 2 | Yeni Proje Oluştur Üst menü: File → New Project Proje adı: "ESP32_Incubator_v2" → OK Sol panelde proje ağacında görünür |
| --- | --- |

| 3 | Yeni Şematik Sayfası Aç Proje adına sağ tıkla → New Schematic → "Main_Schematic" yaz Editörde boş şematik alanı açılır |
| --- | --- |

| 4 | Canvas Ayarları Edit → Canvas Properties (veya Q tuşu) Paper Size: A3 ¦ Grid: 10mil ¦ Background: beyaz OK ile kapat |
| --- | --- |

# BÖLÜM 2 — Bileşen Kütüphanesi (BOM)

Aşağıdaki tablodaki her bileşeni LCSC numarasıyla aratacaksın. Bu numaralar JLCPCB SMT assembly ile birebir uyumludur.

| Ref | Değer | LCSC | Kategori | Adet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | ESP32-WROOM-32 | C82899 | MCU | 1 |
| U2 | SHT31-D (0x44) | C97813 | Sensör | 1 |
| U3 | SHT31-D (0x45) | C97813 | Sensör | 1 |
| U4 | DS3231SN | C9843 | RTC | 1 |
| U5 | SSR-40DA | — | Röle | 1 |
| U6 | SRD-05VDC-SL-C | C35449 | Röle | 1 |
| Q1 | IRLZ44N | C111576 | MOSFET | 1 |
| P2 | LM2596S-5V | C347702 | Buck | 1 |
| P3 | AMS1117-3.3 | C6186 | LDO | 1 |
| R1,R2 | 4.7kΩ 0402 | C25900 | Pull-up | 2 |
| R3 | 330Ω 0402 | C25102 | Seri R | 1 |
| R4 | 1kΩ 0402 | C21190 | Röle R | 1 |
| R5 | 100Ω 0402 | C98220 | Gate R | 1 |
| R6 | 10kΩ 0402 | C25744 | Pull-dn | 1 |
| D1 | 1N4007 | C14516 | Flyback | 1 |
| D2 | SMBJ5.0A | C17360 | TVS ESD | 1 |
| C1–C5 | 100nF 0402 | C1525 | Decoup. | 5 |
| C6 | 100µF/6.3V | C53386 | Bulk | 1 |
| C7 | 100µF/16V | C53386 | Bulk | 1 |

| NOT | SSR-40DA (U5) LCSC'de mevcut değil — şematikte Generic 4-pin sembol kullan, dışarıdan temin edilecek. LCSC kodu '—' olan bileşenler için EasyEDA kütüphanesinde 'Generic Component' kullan. |
| --- | --- |

# BÖLÜM 3 — Bileşenleri Yerleştir

| SÜREÇ | Her bileşen için: Place → Components → LCSC kodu yaz → Enter → listeden seç → Place → şematiğe tıkla → Esc Önce büyük bileşenleri (U1 ESP32) ortaya koy, sonra çevresine diğerlerini yerleştir. |
| --- | --- |

## 3.1  Güç Bileşenleri

| 5 | LM2596S-5V Buck Converter (P2) Place → Components → C347702 → Place Sol-üst köşeye yerleştir ¦ Reference = P2 |
| --- | --- |

| 6 | AMS1117-3.3 LDO (P3) Place → Components → C6186 → Place P2'nin hemen sağına (80px boşluk) ¦ Reference = P3 |
| --- | --- |

## 3.2  Mikrodenetleyici

| 7 | ESP32-WROOM-32 (U1) Place → Components → C82899 → Place Şematiğin TAM ORTASINA yerleştir — tüm bağlantılar buradan çıkacak Reference = U1 ¦ Geniş sembol için Ctrl+- ile zoom out yap |
| --- | --- |

## 3.3  Sensörler

| 8 | SHT31-D — Sensör 1 (U2, adres 0x44) Place → Components → C97813 → Place U1'in SOL tarafına ¦ Reference = U2, Value = SHT31-D_0x44 ADDR pini GND'ye bağlanacak (adres 0x44 için) |
| --- | --- |

| 9 | SHT31-D — Sensör 2 (U3, adres 0x45) Place → Components → C97813 → Place U2'nin altına ¦ Reference = U3, Value = SHT31-D_0x45 ADDR pini VCC3V3'e bağlanacak (adres 0x45 için) |
| --- | --- |

| 10 | DS3231SN RTC (U4) Place → Components → C9843 → Place U3'ün altına ¦ Reference = U4 |
| --- | --- |

## 3.4  Aktüatörler ve Sürücüler

| 11 | IRLZ44N MOSFET (Q1) Place → Components → C111576 → Place U1'in SAĞ-ALT köşesine ¦ Reference = Q1 |
| --- | --- |

| 12 | SRD-05VDC Relay (U6) Place → Components → C35449 → Place Q1'in üstüne ¦ Reference = U6 |
| --- | --- |

| 13 | SSR-40DA (U5) — Generic Sembol Place → Components → arama: 'Generic Component' → 4-pin olanı seç Reference = U5, Value = SSR-40DA Pin adlarını düzenle: IN+, IN-, LOAD_L1, LOAD_L2 |
| --- | --- |

## 3.5  Pasif Elemanlar

| 14 | I2C Pull-up Dirençleri R1 ve R2 Place → Components → C25900 (4.7kΩ 0402) → 2 ADET yerleştir R1 → SDA hattı yakınına ¦ R2 → SCL hattı yakınına Reference = R1 ve R2 |
| --- | --- |

| 15 | Seri ve Gate Dirençleri (R3, R4, R5, R6) R3 = C25102 (330Ω) — GPIO25 çıkışına, SSR önüne R4 = C21190 (1kΩ) — GPIO26 çıkışına, Röle önüne R5 = C98220 (100Ω) — GPIO27 çıkışına, Q1 Gate önüne R6 = C25744 (10kΩ) — Q1 Gate ile GND arasına |
| --- | --- |

| 16 | Diyotlar D1 ve D2 D1 = C14516 (1N4007) — U6 röle bobininin YANINA yerleştir (çok yakın olmalı) D2 = C17360 (SMBJ5.0A TVS) — GPIO25 hattına, R3'ten önce Dikkat: katot (çizgili uç) pozitif tarafa bakmalı |
| --- | --- |

| 17 | Decoupling Kapasitörler (C1–C7) C1–C5 = C1525 (100nF 0402) — her IC'nin VCC pinine max 3-4 grid yakınına C6 = C53386 (100µF) — P3 (AMS1117) çıkışına yakın C7 = C53386 (100µF) — P2 (LM2596) çıkışına yakın |
| --- | --- |

# BÖLÜM 4 — Net Label ve Güç Bayrakları

Net label kullanmak wire uzatmaktan çok daha temizdir. Aynı isme sahip iki label otomatik bağlı sayılır.

| 18 | Güç Bayrakları (Power Port) Place → Power Port VCC3V3 → P3 (AMS1117) çıkış pinine ve sensörlerin VCC hatlarına ekle VCC5V → P2 (LM2596) çıkış pinine ekle VCC12V → güç girişi bağlantısına ekle GND → en az 3-4 noktaya ekle (U1, PSU, Q1 Source, U6 Coil-) |
| --- | --- |

| 19 | I2C Net Labelları (N tuşu) Place → Net Label (veya N tuşu) NET_SDA labelını şu pinlere ekle: U1.GPIO21, U2.SDA, U3.SDA, U4.SDA, R1.Pin1 NET_SCL labelını şu pinlere ekle: U1.GPIO22, U2.SCL, U3.SCL, U4.SCL, R2.Pin1 Uyarı: label adları büyük/küçük harfe DUYARLI — NET_SDA her yerde aynı yazılmalı |
| --- | --- |

| 20 | Kontrol Hattı Labelları NET_SSR → U1.GPIO25 ve R3.Pin1 (aynı label iki noktaya) NET_RLY → U1.GPIO26 ve R4.Pin1 NET_FAN → U1.GPIO27 ve R5.Pin1 |
| --- | --- |

# BÖLÜM 5 — Wire Bağlantıları

W tuşu → başlangıç noktasına tıkla → bitiş noktasına tıkla → Esc. Aşağıdaki tabloyu takip et:

| Net Adı | Kaynak | Bağlı Pinler | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| NET_SDA | GPIO21 | U2.SDA, U3.SDA, U4.SDA, R1.1 | I2C veri hattı |
| NET_SCL | GPIO22 | U2.SCL, U3.SCL, U4.SCL, R2.1 | I2C saat hattı |
| VCC3V3 | P3 çıkış | U1.3V3, U2-U4.VCC, R1.2, R2.2 | 3.3V güç |
| VCC5V | P2 çıkış | P3 giriş, U6.VCC, C7 | 5V güç |
| VCC12V | PSU 12V | P2 giriş, U5 yük tarafı | 12V güç |
| NET_SSR | GPIO25 | R3.1, D2.Anode | Heater kontrol |
| NET_RLY | GPIO26 | R4.1 | Humidifier kontrol |
| NET_FAN | GPIO27 | R5.1 | Fan PWM |
| GND | GND flag | Tüm GND pinleri | Ortak zemin |

## 5.1  Kritik Bağlantılar (Elle Kontrol Et)

| 21 | I2C Pull-up Bağlantısı R1.Pin2 → VCC3V3 güç bayrağı (SDA pull-up 4.7kΩ → 3.3V) R2.Pin2 → VCC3V3 güç bayrağı (SCL pull-up 4.7kΩ → 3.3V) |
| --- | --- |

| 22 | SHT31 Adres Ayrımı — ÇOK ÖNEMLİ U2.ADDR → GND bayrağı (sensör adresi 0x44 olacak) U3.ADDR → VCC3V3 bayrağı (sensör adresi 0x45 olacak) Bu yapılmazsa iki sensör aynı adreste çakışır, ikisi de veri vermez! |
| --- | --- |

| 23 | SSR Kontrol Devresi U1.GPIO25 → D2.Anode (TVS girişi) ¦ D2.Cathode → VCC3V3 U1.GPIO25 → R3.Pin1 ¦ R3.Pin2 → U5.IN+ ¦ GND → U5.IN- |
| --- | --- |

| 24 | Röle ve Flyback Koruması U1.GPIO26 → R4.Pin1 ¦ R4.Pin2 → U6.Coil+ ve D1.Cathode GND → U6.Coil- ve D1.Anode D1 mutlaka röle bobinine çok yakın yerleştirilmiş olmalı |
| --- | --- |

| 25 | Fan MOSFET Devresi R5.Pin2 → Q1.Gate ve R6.Pin1 ¦ R6.Pin2 → GND VCC5V (veya VCC12V) → Fan+ ¦ Fan- → Q1.Drain ¦ Q1.Source → GND |
| --- | --- |

# BÖLÜM 6 — DRC ve Final Kontrol

| 26 | ERC (Electrical Rules Check) Çalıştır Design → Electrical Rules Check → Run ERC Hedef: 0 Error (Warning kabul edilebilir) Yaygın hata 'Pin unconnected' → o pini GND veya VCC'ye bağla |
| --- | --- |

| 27 | Net Highlight Kontrolü Design → Highlight Net → NET_SDA'yı seç 4 pin parlıyor olmalı: U1.GPIO21, U2.SDA, U3.SDA, U4.SDA Aynısını NET_SCL ve GND için tekrarla |
| --- | --- |

| 28 | BOM Çıktısı Al Fabrication → BOM → CSV Export 24 satır görünüyor olmalı Bu dosyayı JLCPCB'ye direkt yükleyebilirsin |
| --- | --- |

| TAMAMLANDI | ERC 0 hata veriyorsa şematik bitmistir. Sıradaki: Design → Convert to PCB → bileşenleri yerleştir → Gerber export → JLCPCB sipariş. |
| --- | --- |

# BÖLÜM 7 — Sorun Giderme

| Sorun | Nerede | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| Sembol bulunamıyor | Place → Components | LCSC numarasıyla veya tam ürün adıyla ara |
| ERC: Pin unconnected | DRC sonuçları | O pini GND / VCC bayrağına wire ile bağla |
| İki SHT31 aynı adres | U2/U3 ADDR pini | U2.ADDR=GND, U3.ADDR=VCC3V3 olmalı |
| Wire bağlanmıyor | Wire uçları | View → Snap to Grid açık olmalı |
| BOM'da LCSC eksik | Bileşen özellikleri | Çift tıkla → LCSC Part # alanını doldur |
| Net label çalışmıyor | Label adları | Büyük/küçük duyarlı: NET_SDA ≠ net_sda |

Şematik Sonrası Yol Haritası 1. Design → Convert to PCB → PCB editörü açılır 2. Board sınırı çiz → bileşenleri sürükleyerek yerleştir 3. Route → Auto Router veya elle çiz (önerilen) 4. Fabrication → Generate Gerber → ZIP olarak indir 5. jlcpcb.com → Upload Gerber → BOM & CPL yükle → sipariş ver